Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Моделювання систем в енергетиці»

Тема: «Розробка моделі розрахунку енергетичних потреб на опалення/охолодження будівель»

Виконав:

студент 4-го курсу, НН ІАТЕ

групи ТР-23

Ровний Г. О.

Перевірив:

Волков О.В.

КИЇВ 2025

Мета роботи:

Створити комп’ютерну програму розрахунку енергетичних потреб житлових приміщень на опалення/охолодження з використання моделі, яка базується на ДСТУ 9190:2022 «Енергетична ефективність будівель»

Вхідні дані:

Огороджуючі поверхні (стіни)

- Кількість стін: 4

- Розміри стін:

1) Стіна № 1: ширина 10 м, висота 2.8 м

2) Стіна № 2: ширина 9 м, висота 2.8 м

3) Стіна № 3: ширина 10 м, висота 2.8 м

4) Стіна № 4: ширина 9 м, висота 2.8 м

Шари матеріалів (однакові для всіх стін):

- Штукатурка цементна (зовнішня): товщина 0.02 м; коефіцієнт поглинання 0.4; коефіцієнт випромінювання 0.93

- Цегла силікатна суцільна: товщина 0.25 м

- Теплоізоляція мінеральна вата (базова відсутня): товщина 0.00 м

- Штукатурка внутрішня: товщина 0.015 м

Додаткові огороджуючі елементи:

- Перекриття даху (мансардне, холодне горище): металочерепиця, підшив, вентзазор; базова теплоізоляція 0.10 м мінвата

- Підлога над ґрунтом: бетон 0.10 м, стяжка 0.05 м, чорнова підлога; базова теплоізоляція 0.05 м пінополістирол

Вікна

- Кількість вікон: 5

- Вікно 1:

- Розміри: 2.0 м × 1.4 м

- Тип скління: подвійне

- Скло: звичайне

- Напрямок: південь

- Вікно 2:

- Розміри: 1.6 м × 1.4 м

- Тип скління: подвійне

- Скло: звичайне

- Напрямок: схід

- Вікно 3:

- Розміри: 1.6 м × 1.4 м

- Тип скління: подвійне

- Скло: звичайне

- Напрямок: захід

- Вікно 4:

- Розміри: 1.2 м × 1.2 м

- Тип скління: подвійне

- Скло: звичайне

- Напрямок: північ

- Вікно 5 (кухня):

- Розміри: 1.4 м × 1.2 м

- Тип скління: подвійне

- Скло: звичайне

- Напрямок: південь

- Двері зовнішні:

- Розміри: 1.0 м × 2.1 м

- Матеріал: метал із теплоізоляційною вставкою

Інші дані

- Площа помешкання: 92 м²

- Об’єм приміщення (орієнтовно): 258 м³

- Температури в приміщенні (цільові):

- Зима: 21°C

- Літо: 25°C

- Місце розташування: Чернігів

- Середні температури по місяцях (°C):

- Січень: -5

- Лютий: -4

- Березень: 1

- Квітень: 8

- Травень: 15

- Червень: 19

- Липень: 21

- Серпень: 20

- Вересень: 15

- Жовтень: 8

- Листопад: 2

- Грудень: -3

- Вентиляція (базова): природна інфільтрація, орієнтовний повітрообмін 0.5 крат/год

- Сонячна інсоляція (якісно): фасад південь частково затінений деревами; схід/захід — помірна інсоляція; північ — мінімальна

Варіанти змін для порівняння

- Теплоізоляція стін:

- Тип: мінеральна вата або пінополістирол

- Товщина: 0.05–0.15 м (параметр для варіювання)

- Паропроникність/фініш: вітрозахист + фасадна штукатурка

- Заміна вікон:

- Тип скління: енергозберігаюче (Low-E), мультифункціональне

- Заповнювальний газ: повітря / аргон / криптон

- Рамний матеріал: ПВХ із термовставкою або дерев’яні з терморозривом

- Встановлення рекуператора:

- Тип: децентралізований або центральний

- ККД: 70–90% (для моделювання впливу на тепловтрати вентиляцією)

- Зміна температури в приміщенні:

- Параметр: варіювання зимової цільової температури в діапазоні 19–22°C та літньої 24–26°C

Результат виконання роботи

Розрахунок теплових втрат через трансмісію

Для кожного конструктивного елемента (стіна, вікно, покрівля тощо) теплові втрати необхідно обчислювати за формулою:

U — коефіцієнт теплопередачі елемента (Вт/м²·К),

ΔT — різниця температур між внутрішнім і зовнішнім середовищем

A — площа елемента (м²),

Коефіцієнт теплопередачі U визначаємо за табличними значеннями для матеріалів згідно з ДСТУ:

Розрахунок теплових втрат через вентиляцію

Теплові втрати через вентиляцію слід розраховувати за ф-лою:

Об'єм вентиляційного повітря V визначається залежно від кратності повітрообміну в приміщенні.

Розрахунок теплових надходжень

Внутрішні теплонадходження обчислюються на основі даних про джерела тепла (освітлення, побутова техніка, люди), а сонячні — залежно від площі вікон, орієнтації приміщення та інтенсивності сонячного випромінювання. Формула для сонячних теплонадходжень:

Iсон  — інтенсивність сонячного випромінювання (Вт/м²),

Aвікон  — площа засклення (м²),

g — коефіцієнт пропускання теплової енергії склом.

Сумарні теплові потреби на опалення та охолодження

Щомісячні теплові потреби обчислюються за формулою:

Для охолодження враховували тільки надмірну теплову енергію

Результати розрахунків

- Дефолтні параметри:

- Заміна вікон: спробуємо замінити склопакети у вікнах з 2 на 3, а також змінити газ з air на argon

- Утеплення поверхонь: додамо +0.05 см стекловати (мінеральна вата) на кожну стіну

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було створено програму розрахунку енергопотреб житлових приміщень на опалення/охолодження. В рамках вхідних даних було обрано реальний будинок з приблизними параметрами та можливими наслідками по витратам на опалення будинку. Результат показав, що встановлення теплоізоляції (на прикладі скловати) та/або використанні більш шільного стеклопакету дозволяє суттєво знизити витрати на енергоресурси для опалення приміщення, а також дозволяє покращити процес охолодження в теплий період часу.

Лістинг програми:

import numpy as np
import tkinter as tk
import matplotlib.pyplot as plt

from tkinter import ttk, messagebox
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

MATERIAL_CATALOG = [
    {"name": "Цегла кераміка", "conductivity": 0.81},
    {"name": "Цегла силікат", "conductivity": 0.87},
    {"name": "Бетон", "conductivity": 1.86},
    {"name": "Пінопласт", "conductivity": 0.04},
    {"name": "Мінеральна вата", "conductivity": 0.045},
    {"name": "Штукатурка цементна", "conductivity": 0.93},
    {"name": "Штукатурка внутр. облицювання", "conductivity": 0.85},
]

GLASS_UNIT_UVALUES = {
    "air": 0.35,
    "argon": 0.25,
    "krypton": 0.20
}

MONTH_LABELS = ['Січень', 'Лютий', 'Березень', 'Квітень', 'Травень', 'Червень', 'Липень', 'Серпень', 'Вересень',
                'Жовтень', 'Листопад', 'Грудень']

MONTHLY_TEMPERATURES = [-5, -3, 1, 6, 14, 30, 31, 29, 23, 12, 4, -2]  # °C


class EnergyModelApp:
    def __init__(self, master: tk.Tk):
        self.master = master
        self.master.title("Energy Model — розрахунок опалення/охолодження")
        self.master.geometry("980x640")
        self.master.minsize(860, 560)

        self.enclosures = []
        self._configure_style()
        self._build_interface()

    def _configure_style(self):
        style = ttk.Style()
        style.theme_use('clam')

        # стиль кнопок/рамок
        style.configure('App.TFrame', background='#f7f9fb')
        style.configure('Header.TLabel', font=('Segoe UI', 14, 'bold'), background='#0b3954', foreground='white',
                        padding=8)
        style.configure('Section.TLabel', font=('Segoe UI', 11, 'bold'), background='#dbe9f7')
        style.configure('Small.TLabel', font=('Segoe UI', 10))
        style.configure('Accent.TButton', font=('Segoe UI', 10, 'bold'), background='#0b6e58', foreground='white',
                        padding=6)
        style.map('Accent.TButton', background=[('active', '#0a5d47')])

    def _build_interface(self):
        container = ttk.Frame(self.master, style='App.TFrame', padding=12)
        container.pack(fill='both', expand=True)

        # Header
        header = ttk.Label(container, text="Калькулятор енергетичних потреб будівлі", style='Header.TLabel',
                           anchor='center')
        header.pack(fill='x', pady=(0, 10))

        # Controls frame (ліворуч)
        controls_frame = ttk.Frame(container, style='App.TFrame')
        controls_frame.pack(side='left', fill='y', padx=(0, 12))

        add_btn = ttk.Button(controls_frame, text="＋ Додати огороджуючу поверхню", style='Accent.TButton',
                             command=self.add_enclosure)
        add_btn.pack(fill='x', pady=6)

        calc_btn = ttk.Button(controls_frame, text="▶ Розрахувати", style='Accent.TButton', command=self.calculate)
        calc_btn.pack(fill='x', pady=6)

        clear_btn = ttk.Button(controls_frame, text="🗑 Очистити всі", command=self.clear_all)
        clear_btn.pack(fill='x', pady=6)

        ttk.Separator(controls_frame, orient='horizontal').pack(fill='x', pady=8)

        # Інфопанель
        info_label = ttk.Label(controls_frame, text="Інформація:", style='Section.TLabel')
        info_label.pack(fill='x', pady=(6, 2))

        self.summary_text = tk.Text(controls_frame, height=12, width=34, wrap='word', font=('Segoe UI', 9))
        self.summary_text.pack(fill='both', expand=False, pady=4)
        self.summary_text.insert('end',
                                 "Додайте огороджуючі поверхні та матеріали.\nНатисніть 'Розрахувати' для перегляду графіків.")
        self.summary_text.configure(state='disabled')

        # Area for walls/windows
        editor_frame = ttk.Frame(container, style='App.TFrame')
        editor_frame.pack(side='right', fill='both', expand=True)

        editor_header = ttk.Label(editor_frame, text="Перелік огороджуючих поверхонь", style='Section.TLabel',
                                  anchor='w')
        editor_header.pack(fill='x', pady=(0, 6))

        # Canvas + Scrollbar для довгого списку стін
        self.canvas = tk.Canvas(editor_frame, background='#ffffff', highlightthickness=0)
        self.scrollbar = ttk.Scrollbar(editor_frame, orient='vertical', command=self.canvas.yview)
        self.canvas.configure(yscrollcommand=self.scrollbar.set)

        self.scrollbar.pack(side='right', fill='y')
        self.canvas.pack(side='left', fill='both', expand=True)

        self.inner_frame = ttk.Frame(self.canvas, style='App.TFrame')
        self.canvas.create_window((0, 0), window=self.inner_frame, anchor='nw')

        self.inner_frame.bind("<Configure>", lambda e: self.canvas.configure(scrollregion=self.canvas.bbox("all")))

    # Операції з моделлю
    def add_enclosure(self):
        enclosure = {
            "width_var": tk.DoubleVar(value=0.0),
            "height_var": tk.DoubleVar(value=0.0),
            "layers": [],
            "openings": []
        }
        index = len(self.enclosures)
        self.enclosures.append(enclosure)

        block = ttk.Frame(self.inner_frame, relief='ridge', padding=8)
        block.grid(row=index, column=0, sticky='ew', pady=6, padx=6)
        block.columnconfigure(0, weight=1)

        title = ttk.Label(block, text=f"Огороджуюча поверхня №{index + 1}", style='Section.TLabel')
        title.grid(row=0, column=0, columnspan=6, sticky='w', pady=(0, 6))

        ttk.Label(block, text="Ширина (м):", style='Small.TLabel').grid(row=1, column=0, sticky='e')
        ttk.Entry(block, textvariable=enclosure["width_var"], width=10).grid(row=1, column=1, sticky='w', padx=4)

        ttk.Label(block, text="Висота (м):", style='Small.TLabel').grid(row=1, column=2, sticky='e')
        ttk.Entry(block, textvariable=enclosure["height_var"], width=10).grid(row=1, column=3, sticky='w', padx=4)

        add_layer_btn = ttk.Button(block, text="＋ Додати шар матеріалу", command=lambda idx=index: self.add_layer(idx))
        add_layer_btn.grid(row=1, column=4, padx=6)

        add_opening_btn = ttk.Button(block, text="＋ Додати вікно/двері",
                                     command=lambda idx=index: self.add_opening(idx))
        add_opening_btn.grid(row=1, column=5, padx=6)

        enclosure["ui_block"] = block

    def add_layer(self, enclosure_index: int):
        enc = self.enclosures[enclosure_index]
        layer = {
            "material_var": tk.StringVar(value=MATERIAL_CATALOG[0]["name"]),
            "thickness_var": tk.DoubleVar(value=0.1)
        }
        enc["layers"].append(layer)

        parent = enc["ui_block"]
        row = 2 + len(enc["layers"]) + len(enc["openings"]) - 1  # простий індекс розміщення

        ttk.Label(parent, text="Матеріал:", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=0, sticky='e', pady=2)
        material_menu = ttk.OptionMenu(parent, layer["material_var"], MATERIAL_CATALOG[0]["name"],
                                       *[m["name"] for m in MATERIAL_CATALOG])
        material_menu.grid(row=row, column=1, sticky='w', padx=4)

        ttk.Label(parent, text="Товщина (м):", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=2, sticky='e')
        ttk.Entry(parent, textvariable=layer["thickness_var"], width=10).grid(row=row, column=3, sticky='w', padx=4)

    def add_opening(self, enclosure_index: int):
        enc = self.enclosures[enclosure_index]
        opening = {
            "width_var": tk.DoubleVar(value=1.5),
            "height_var": tk.DoubleVar(value=1.4),
            "packs_var": tk.IntVar(value=2),
            "gas_var": tk.StringVar(value="air")
        }
        enc["openings"].append(opening)

        parent = enc["ui_block"]
        row = 2 + len(enc["layers"]) + len(enc["openings"]) - 1

        ttk.Label(parent, text="Вікно/Двері:", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=0, sticky='e', pady=2)
        ttk.Label(parent, text="Ширина (м):", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=1, sticky='e')
        ttk.Entry(parent, textvariable=opening["width_var"], width=8).grid(row=row, column=2, sticky='w', padx=4)
        ttk.Label(parent, text="Висота (м):", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=3, sticky='e')
        ttk.Entry(parent, textvariable=opening["height_var"], width=8).grid(row=row, column=4, sticky='w', padx=4)

        ttk.Label(parent, text="Склопакет:", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=5, sticky='e')
        ttk.OptionMenu(parent, opening["packs_var"], 2, 1, 2, 3).grid(row=row, column=6, sticky='w', padx=4)

        ttk.Label(parent, text="Газ:", style='Small.TLabel').grid(row=row, column=7, sticky='e')
        ttk.OptionMenu(parent, opening["gas_var"], "air", "air", "argon", "krypton").grid(row=row, column=8, sticky='w',
                                                                                          padx=4)

    def clear_all(self):
        if not self.enclosures:
            return
        if not messagebox.askyesno("Підтвердження", "Ви впевнені, що бажаєте видалити всі поверхні?"):
            return
        for enc in self.enclosures:
            try:
                enc["ui_block"].destroy()
            except Exception:
                pass
        self.enclosures = []
        self.summary_text.configure(state='normal')
        self.summary_text.delete('1.0', 'end')
        self.summary_text.insert('end', "Очищено. Додайте нові поверхні.")
        self.summary_text.configure(state='disabled')

    # --- Розрахунки ----
    def _compute_heat_losses(self, include_insulation: bool):

        results = []

        for enc in self.enclosures:
            width = enc["width_var"].get()
            height = enc["height_var"].get()
            area = width * height

            try:
                r_total = sum([
                    layer["thickness_var"].get() / next(
                        m["conductivity"] for m in MATERIAL_CATALOG if m["name"] == layer["material_var"].get())
                    for layer in enc["layers"]
                ])
            except StopIteration:
                messagebox.showwarning("Матеріал не знайдено", "Окремі шари мають невідомий матеріал — ігноруються.")
                r_total = 0.0

            if include_insulation:
                r_total += 0.1 / 0.045  # 10 см мінеральної вати

            # Втрати через вікна/двері (приблизна формула U_value * area)
            opening_loss = sum([
                (opening["width_var"].get() * opening["height_var"].get()) / (
                        GLASS_UNIT_UVALUES[opening["gas_var"].get()] * opening["packs_var"].get())
                for opening in enc["openings"]
            ])

            # Підсумкова питомість втрат аналогічно до попередньої реалізації:
            total_loss = area / r_total + opening_loss if r_total != 0 else opening_loss
            results.append(total_loss)

        return results

    def _monthly_energy(self, loss_values):

        heating = [
            sum(loss_values) * 24 * 30 * max(0, (20 - t)) * 0.024
            for t in MONTHLY_TEMPERATURES
        ]
        cooling = [
            sum(loss_values) * 24 * 30 * max(0, (t - 25)) * 0.024
            for t in MONTHLY_TEMPERATURES
        ]
        return heating, cooling

    def calculate(self):
        if not self.enclosures:
            messagebox.showinfo("Пусто", "Додайте хоча б одну огороджуючу поверхню для розрахунку.")
            return

        losses_no_ins = self._compute_heat_losses(include_insulation=False)
        losses_with_ins = self._compute_heat_losses(include_insulation=True)

        heat_no, cool_no = self._monthly_energy(losses_no_ins)
        heat_with, cool_with = self._monthly_energy(losses_with_ins)

        self._display_results(heat_no, heat_with, cool_no, cool_with)

    def _display_results(self, heat_no, heat_with, cool_no, cool_with):
        win = tk.Toplevel(self.master)
        win.title("Результати — енергетичні потреби")
        win.geometry("900x620")

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
        months = MONTH_LABELS

        # Використовую ті ж формули і подання, кольори стилізував трохи
        ax.plot(months, heat_no, label="Опалення (без ізоляції)", linestyle="--", marker='o')
        ax.plot(months, heat_with, label="Опалення (з ізоляцією)", linestyle="-", marker='s')
        ax.plot(months, cool_no, label="Охолодження (без ізоляції)", linestyle="--", marker='o')
        ax.plot(months, cool_with, label="Охолодження (з ізоляцією)", linestyle="-", marker='s')

        ax.set_title("Порівняння енергетичних потреб по місяцях")
        ax.set_xlabel("Місяць")
        ax.set_ylabel("Енергетичні потреби (кВт·год)")
        ax.legend()
        ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

        canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=win)
        canvas.draw()
        canvas.get_tk_widget().pack(fill='both', expand=True, padx=8, pady=8)

        close_btn = ttk.Button(win, text="Закрити", command=win.destroy)
        close_btn.pack(pady=6)

        self._update_summary(heat_no, heat_with)

    def _update_summary(self, heat_no, heat_with):
        total_no = sum(heat_no)
        total_with = sum(heat_with)
        saved = total_no - total_with

        txt = (
            f"Підсумок по опаленню (рік):\n"
            f"- Без ізоляції: {total_no:.1f} кВт·год\n"
            f"- З ізоляцією: {total_with:.1f} кВт·год\n"
            f"- Різниця (економія): {saved:.1f} кВт·год\n\n" 
        )
        self.summary_text.configure(state='normal')
        self.summary_text.delete('1.0', 'end')
        self.summary_text.insert('end', txt)
        self.summary_text.configure(state='disabled')


def main():
    root = tk.Tk()
    app = EnergyModelApp(root)
    root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
    main()